1、视频监控规划分布位置

| 位置 | 摄像机 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电梯 | 9个 | 9部电梯 |
| 一楼 | 35个 |  |
| 二楼 | 26个 |  |
| 外围 | 32个 |  |
| 总计 | 102个 |  |

2、提供2年免费质保，录像保存不少于30天。

### 视频监控

（一）室外大场景摄像机

600万臻全彩广角双摄筒型网络摄像机

臻全彩/水平视场角180°/画面比例20:9/内置麦克风

• 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头

• 支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9

• 最高分辨率可达3632 × 1632 @20 fps

• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态

• 1个内置麦克风，高清拾音

• 支持柔光灯补光，照射距离最远可达20 m

• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高

（二）室外简型摄像机

白光全彩400万筒型网络摄像机

H.265|红外补光（50米）、白光补光（30米）|IP66|内置麦克风

• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

• 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测

• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境

• 1个内置麦克风，高清拾音

• 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m

• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高

（三）室内简型摄像机

星光级400万PoE海螺型网络摄像机

H.265|支持PoE|红外补光（30米）|IP66|内置麦克风

• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

• 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测

• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境

• 1个内置麦克风，高清拾音

• 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m

• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高

（四）网络监控一体机

硬件规格：

4U标准机架式机箱

出厂默认带双电源

2个HDMI，1个VGA

24盘位，最高支持12T硬盘，支持硬盘热插拔

4个千兆网口

1个USB2.0接口、2个USB3.0接口

1个eSATA接口

支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘

报警16进8出

选配扩展板可增加的接口：报警32进16出/4个千兆光口/8个RS-485串行接口

软件性能：

输入带宽：512M

128路H.265、H.264混合接入

最大支持20×1080P解码

支持H.265、H.264混合解码

（五）监控显示器

• 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放

• 上、左、右三边等边设计

• 3D数字图象降噪处理技术,画质更真实更清晰

• 采用超宽视角屏幕（上下左右）178°

• 1.07B 真色彩，高清晰画质，高对比度

• 支持3840*2160超高清显示。

（六）台式计算机

DS-AXB142P-W10H/I5/24/Video i5-12400/8GB DDR4/256GB SSD/集显/23.8寸/ Win10 home（激活）/11L机箱

（七）POE交换机

16个百兆PoE口+2个千兆上行电口；电源功率200W；支持数码显示功率；支持一键VLAN，一键250米远距离传输

（八）POE交换机

6x10/100M（1-4口支持PoE）交换机，单口最大30W，12/36供电，电源总功率65W，支持SmartLINK电源功率管理

（九）汇聚交换机

三层网管交换机，交换容量396Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。

视频监控清单

| 统称 （产品名称） | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外大场景摄像机 | 600万像素 | 台 | 4 |  |
| 室外筒型摄像机 | 400万像素 | 台 | 28 |  |
| 室内简型摄像机 | 400万像素 | 台 | 35 |  |
| 摄像机支架 |  | 个 | 67 |  |
| 室内半球摄像机 | 400万像素 | 台 | 35 |  |
| 录像主机 | 128路 | 台 | 1 | 录像存30天 |
| 监控显示器 | 55寸 | 台 | 2 |  |
| 台式计算机 |  | 套 | 1 |  |
| 超五类水晶头 |  | 盒 | 2 |  |
| POE交换机 | 18口 | 个 | 6 |  |
| POE交换机 | 6口 | 个 | 8 |  |
| 汇聚交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 监控立杆 |  | 根 | 8 |  |
| 防水箱 |  | 个 | 8 |  |
| 室外光纤及传输 |  | 顶 | 1 |  |
| 室外机箱 |  | 个 | 1 |  |
| 机柜 | 42U | 个 | 3 |  |
| 辅材及安装人工费 |  | 项 | 1 |  |