- 设备清单

| 智慧病房建设清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 智慧病房系统 | 智慧病房管理平台 | 综合管理智慧病房各子系统，包括权限设置等，串联病房场景下的各种信息系统、移动设备、物联网设备，整合各项设备间的通讯平台，从而将病患的需求更迅速的传达到医护端，医护人员能够通过系统分流和加速处理病患需求，大幅提升工作效率，提供软件著作权，加盖厂商公章。 | 1 | 套 |
|  | 健康宣教系统 | 基于智慧床旁交互屏，为患者提供宣传教育、满意度评测、科室宣教、多媒体服务等功能。 | 69 | 套 |
|  | 床旁交互系统 | 提供费用查询、住院充值、检化验报告等服务，让患者不出病房，就能够了解医院情况、科室医护人员信息、查看自己住院医疗情况。提供软件著作权，加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
|  | 65寸智护屏(触摸式) | 1.▲液晶屏显示尺寸≥65英寸，采用A+规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶。（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖厂家鲜章）； 2.采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于20点触控，触摸分辨率≥32768（W）*32768（D）；触摸精度≤±1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤2mm； 3.屏幕贴合方式：采用零贴合技术。钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透。采用高品质＞3mm厚防眩光钢化玻璃，透光率≥88%，表面硬度≥8H； 4.▲整机采用简洁化设计，产品前面板独立物理按钮数量≤1，可实现开机、息屏、唤醒、长按关机功能。（提供设备整机正视图并加盖厂商鲜章）； 5.设备前置面板需具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置需具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1*RJ45、≥1*COM、≥1*USB Type-A、≥1*USB Type-B； 6.为满足电脑配置升级的需求，设备须提供标准模块化电脑（OPS）通用的80针接口，拒绝厂商专用接口； 7.配置PC模块，整机PC模块应采用处理器不低于Core i7，内存不低于16G，硬盘不低于512G且操作系统不低于Win 10的配置； 8.加电状态下安装或拆卸OPS时，须提供安全预警提示，要求操作人员断电操作，从而保证人员及设备的安全； 9.▲须采用国产化的主要元器件，包括但不限于CPU处理单元、可编程逻辑芯片、时钟芯片等。（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖厂家鲜章）； 10.整机内置无线网卡，支持在嵌入式系统下接入2.4G/5G双频无线网络，支持802.11 a/b/g/n/ac无线网络协议，支持MIMO，支持双天线。内置无线网卡须提供AP、Station工作模式，在接入到无线网络的同时，也可以作为热点允许其他设备连接，工作距离≥20米； 11.设备采用多声道组合音响，提供不低于4个喇叭单元，包含至少2个高音喇叭单元及2个全频喇叭单元。且喇叭模组总功率不低于30W，频响范围100-20KHz； 12.▲内置安卓系统， ROM≥32GB，RAM≥4GB，系统版本≥Android 9.0，支持在线升级（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖厂家鲜章）； 13.▲嵌入式Android操作系统下，内置互动白板须支持2种以上书写笔头，书写延时≤35ms，支持8种以上书写颜色，使用者可对书写内容进行选择，移动，缩放，删除。（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖厂家鲜章）； 14.▲须支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖厂家鲜章）； 15.提供厂商出具的参数偏离情况确认函并加盖厂商公章。 | 4 | 台 |
|  | 床旁交互屏 | 1、支持≥13.3寸TFT LCD触摸屏、屏幕分辨率：≥1920*1080； 2、支持双向语音对讲； 3、支持一键呼叫护士站； 4、支持WIFI、蓝牙； 5、支持外接手柄进行呼叫及换药提醒； 6、支持一键息屏； 7、支持音量调节； 8、支持患者信息展示； 9、支持悬臂安装及壁挂安装； 10、支持1个呼叫按键、1个息屏按键、1个音量加按键、1个音量减按键； 11、支持1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持PoE（802.3 at）受电； 12、尺寸（宽x高x深）约为（允许±5%偏差）：321mm*217.4mm*29.6mm； 13、功耗：≤20W； 14、重量：1.5KG。 | 69 | 台 |
|  | 摇臂支架 | 1、材质：铝合金 颜色：白色； 2、升降范围：500mm； 3、承重范围：0.5-2KG或2-4KG； 4、安装方式：墙面膨胀螺丝； 5、喷涂：抑菌无机银离子喷涂。 | 69 | 台 |
|  | 病房床头屏 | 1、屏幕：≥7英寸触摸屏，含手持呼叫手柄； 2、分辨率：≥1024(H)*600(V)； 3、操作系统：Android8.1及以上； 4、接口：RJ45接口、485、报警输入、辅电输出； 5、防拆报警：支持防拆报警； 6、支持协议：支持TCP/IP、UDP、RTP、ARP、IGMP； 7、网口：10M/100M自适应； 8、电源：支持DC 12V供电、PoE供电； 9、呼叫/解除：支持向主机呼叫与解除呼叫； 10、换药提醒：支持向主机一键换药提醒； 11、双工对讲：支持与护士站主机双工对讲、同时支持手柄对讲。 | 69 | 台 |
|  | 病房门口屏 | 1、显示参数：15.6 inch，1920*1080@60Hz，亮度≥250cd/m2； 2、支持蓝牙4.0及以上； 3、系统：Android 6.0.1及以上； 4、CPU：Cortex-A17，≥4核，主频≥1.8 GHz； 5、存储参数：内存≥2G，存储≥16G ； 6、网络：有线、无线WIFI； 7、接口：LAN网口≥1,USB≥2，Line In≥1,Line out≥1； 8、悬浮玻璃的外观设计，≥28mm厚度，贴墙安装； 9、内置≥200W USB相机 内置人脸算法，最多支持≥5W张人脸，识别速度小于500ms，准确率≥99.9%； 10、支持POE供电，具有门禁输出开关量； 11、红绿蓝三色状态指示灯，表示不同的状态； 12、内置13.56MHz RFID高响应速度刷卡模块，兼容typeA、typeB标准卡； 13、开放的SDK，集成设备能力，支持对接开发，包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等； 14、节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示；支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等。 | 69 | 台 |
|  | 护士站呼叫管理主机 | 1、屏幕：≥10.1寸LCD显示屏； 2、分辨率：≥1280*800； 3、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 4、内存：≥2GB； 5、接口：485接口≥2个、IO输入≥4个、IO输出≥4个、VGA、HDMI、USB3.0、USB2.0、SD卡接口； 6、网口：10M/100M/1000M自适应； 7、支持协议：TCP/IP、SNMP、RTSP； 8、电源：支持DC12V供电、PoE供电。 | 4 | 台 |
|  | LED走廊显示屏 | 1、LED灯间距：≤4.75mm； 2、像素组成：1RG； 3、亮度：≥600cd/㎡； 4、视角：水平110°/垂直：110°； 5、最佳可视距离：＞5m； 6、模组分辨率：≥64*32点； 7、工作电压：AC220V； 8、寿命：≥10万小时； 9、最大功耗：≤40W； 10、工作温度：-10ºC to 55ºC； 11、工作湿度：10%-95%； 12、外形尺寸约为（允许±5%偏差）：814*190*84mm； 13、安装方式：吊臂安装。 | 8 | 台 |
|  | 卫生间紧急按钮(带拉绳) | 1、外型美观，超薄设计，可直接明装； 2、装在医院卫生间，方便在紧急情况下使用； 3、自动报警复位；持续按下按钮/拉绳约2秒后报警，以减少误报； 4、外形尺寸：86mm*86mm； 5、产品颜色：白色； 6、额定电流：10A； 7、产品材质：拜尔PC阻燃。 | 69 | 个 |
|  | 输液监护器 (含输液监护器软件) | 1、称重部分 1)称量范围：0g~5000g； 2)测量精度：≤500g，精度为±1g；＞500g，≦5000g，精度为±0.5%。 2、红外部分 1)输液监测范围：10滴/分~100滴/分； 2)输液监护控制器测量精度：±2滴/分； 3)输液管截流功能：在输液完成后，输液监护器在6秒（可设置）之内完成截流，防止血液回流。 3、基本参数 1)输液监护器称重部分重量：250g±10g； 2)输液监护器称重部分尺寸：高x宽x深约为（允许±5%偏差）：167mm*87.5mm*32mm； 3)输液监护器红外部分重量：68g±5g； 4)输液监护器红外部分尺寸：高x宽x深约为（允许±5%偏差）113mm*53mm*25mm； 5)大气压力：860hPa-1060hPa； 6)使用环境温度范围：5℃~40℃； 7)使用相对湿度范围：≤80%； 8)储存环境温度范围：-10℃~55℃； 9)储存相对湿度范围：≤95%； 10)输液监护器称重部分电源电池：3.7VDC，6400mAh； 11)输液监护器红外部分电源电池：3.7VDC，180mAh； 12)充电电源：输入100-240VAC，50/60Hz，0.15A；输出5VDC，1A。 4.提供二类医疗器械认证证书，并加盖厂家公章。 5.提供输液监护器称重模块检测报告、CE证书、FCC证书，并加盖厂家公章； 6.提供输液监护器ROHS证书、安全与合规检测报告，并加盖厂家公章。 7.提供厂家出具的参数偏离情况确认函并加盖公章。 | 69 | 个 |
|  | 监护器充电架 | 1、供电方式：电源适配器12VDC/10A； 2、尺寸：长*宽*高约为（允许±5%偏差）：560mm*440mm*50mm(箱子厚度21.5mm)； 3、重量：≦5kg； 4、充电座数量：10个。 | 4 | 台 |
| 物联网基础 | 物联网中间件平台软件 | 1、信号接收 1)启动UDP服务器，接收物联网接收器传输的信号数据进行解析； 2)信号配置：可以根据不同厂家不同终端的信号格式进行配置，不在配置内的信号不进行数据解析； 3)信息列表：可以显示所有网络层设备运行信息和运行状态。所有感知层设备信号显示和查看； 2、信号转发 1)病区和系统管理：配置需要转发信息的病区和系统； 2)客户列表：在“客户列表”中根据实际需求添加需要转发的系统，配置转发模式UPD，TCP，WEBAPI等推送模式；可配置需要转发的信号类型； 3)信息连接：当客户信息配置完成之后，可在“信息连接”中推送对应客户的信号。 3、其他 1)MQTT：MQTT转发功能在程序启动时就开始服务端功能，订阅MQTT主题，则就会接收到相应的推送； 2)外部接口：可以扩展一些客户要求的小工具； 3)支持超过10000个终端设备的连接、数据采集和数据处理。 | 1 | 套 |
|  | 三射频卡 (含阅读器软件) | 1、频率：支持125KHZ/425MHZ/470MHZ/2.4GHZ； 2、协议：支持RFID/LORA/ZIGEBEE/蓝牙； 3、产品尺寸：长*宽*高约为（允许±5%偏差）52mm*68mm*11mm； 4、功耗：≦2.5W； 5、BLE同时支持扫描、广播、连接功能，同时支持蓝牙主动定位和被动定位功能； 6、可在物联网平台进行统一管理，包括连接管理、参数配置、状态监测、OTA远程升级等； 7、支持与第三方物联网终端进行通信； 8、支持主流AP厂商对接； 9、支持通过物联网平台进行参数配置及连接管理； 10、提供三射频卡中国ROHS2.0测试报告，并加盖厂家公章； 11、提供三射频卡频段测试报告，并加盖厂家公章； 12、提供三射频卡安规检测中英文报告，并加盖厂家公章； 13、提供三射频卡EMC检测中英文报告，并加盖厂家公章。 | 28 | 个 |
|  | USB三射频卡 (含USB插卡Min软件) | 1、频段：125KHZ/425MHZ/2.4GHZ； 2、协议：RFID/BLE/ZIGBEE； 3、尺寸：长*宽*高约为（允许±5%偏差）86.5mm*49mm*21mm(含USB头)； 4、供电方式、电压：通过USB口对接AP，USB供电、DC5V 5、检测范围：125KHZ定位≦4m(室内)、425MHZ接收≦15m(室内)、2.4GHZ距离≦15m(室内直径) 6、BLE同时支持扫描、广播、连接功能，同时支持蓝牙主动定位和被动定位功能； 7、可在物联网平台进行统一管理，包括连接管理、参数配置、状态监测、OTA远程升级等； 8、支持与第三方物联网终端进行通信； 9、支持主流AP厂商对接； 10、支持通过物联网平台进行参数配置及连接管理； 11、提供USB三频插卡中国ROHS2.0测试报告并加盖厂家公章； 12、提供USB三射频卡安规检测中英文报告，并加盖厂家公章； 13、提供USB三射频卡EMC检测中英文报告，加盖厂家公章。 | 95 | 个 |
|  | 主机AP | 1、提供≥24个下行千兆端口，可以支持接入24个远端无线单元RU并对RU进行远程供电； 2、上行万兆SFP+光口≥4个； 4、密集型AP整机可管理用户数≥4096个，提供官网全屏截图和链接证明并加盖厂商公章或投标专用章； 5、▲支持IPv6技术，包括报文透传,IPv6终端接入认证，支持PPSK、WEB、802.1X、MAC、WAPI、WPA3等认证方式，提供官网截图和链接证明并加盖厂商公章或投标专用章； 6、支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发。 | 6 | 台 |
|  | 分体AP | 1、支持2.4GHz/5GHz双频段，产品所有射频均支持802.11ax标准； 2、2.4GHz 射频支持 802.11ax 2x2 MU-MIMO，5GHz 射频支持 802.11ax 2x2 MU-MIMO； 3、总空间流数≥4；整机速率≥1.775Gbps； 4、▲支持USB接口一个，可扩展IoT模块，提供产品官网全屏截图及链接证明并加盖厂商公章或投标专用章； 5、上行1个10/100/1000 Base-T以太网端口，下行4个10/100/1000 Base-T以太网端口，2个RJ45透传口； 6、▲支持手机单终端实测速率可达940Mbps以上，提供第三方权威机构检验报告并加盖厂商公章或投标专用章； 7、AP支持业务不中断升级，在升级过程中，用户业务不中断。 | 95 | 台 |
|  | 放装AP | 1、设备支持2.4G和5G双频，均支持802.11ax标准； 2、整机支持4条空间流，整机速率>1.7Gbps，内置智能天线； 3、接口：≥1个10/100/1000 Base-T以太网端口； 4、支持USB接口一个，可扩展IoT模块； 5、支持内置IoT卡槽，可扩展RFID、ZigBee、UWB等IoT模块，提供产品官网全屏截图及链接证明； 6、AP支持蓝牙串口远距无线运维； 7、支持AP 智能升级，支持基于信道对 AP 进⾏分组，各组依次升级，保障升级过程中业务不中断，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； | 28 | 台 |
|  | 无线控制器 | 1、单台AC最大管理AP数量≥512，单台AC最大接入用户数量≥4K； 2、吞吐量≥10Gbps； 3、提供2个10GE光口, 8个GE电口； 4、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由，提供官网链接和截图并加盖厂商公章或投标专用章； 5、支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP，提供权威第三方机构测试报告； 6、▲AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议，需要提供AC显示截图并加盖厂商公章或投标专用章； 7、本次配置AP管理授权≥40。 | 1 | 台 |
|  | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥500Gbps, 包转发率≥160Mpps； 2、≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+； 3、支持802.3at POE+功能，支持快速POE功能，整机POE供电功率≥370W； 4、支持MAC地址≥32K； 5、支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN； 6、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 7、支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms； 8、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 9、要求LSW、CPU为国产芯片。 | 3 | 台 |
|  | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥500Gbps, 包转发率≥160Mpps；2、≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+； 3、维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置； 4、支持MAC地址≥32K； 5、支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN； 6、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 7、支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms; 8、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 9、要求LSW、CPU为国产芯片。 | 2 | 台 |
|  | 48口接入交换机 | - 交换容量≥500Gbps, 包转发率≥200Mpps； 2、≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+； 3、维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置； 4、支持MAC地址≥32K； 5、支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN； 6、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 7、支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms； - 8、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 9、要求LSW、CPU为国产芯片。 | 4 | 台 |
|  | 万兆单模光膜块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 18 | 个 |
| 智能中控系统 | 全屋智能主机 | 1.PLC主控系统，支持全屋设备控制和场景控制； 2.支持1路220V强电输入； 3.支持按键&指示灯； 4.室内网口：用于连接路由器； 5.国产操作系统。 | 13 | 台 |
|  | 智能底盒 | 底盒 | 13 | 个 |
|  | 滤波器 | 16A 2P主干单相三线PLC宽窄融合隔离器 | 13 | 台 |
|  | 路由器 | Wi-Fi 6+ 3000Mbps无线连接（智能家居系统使用独立网络系统） | 15 | 个 |
| 环境智控系统 | 暖通协议网关 | 通过支持Homebus/CAN/Modbus等协议，实现对VRV多联机中央空调的控制 | 13 | 台 |
|  | 暖通网关配件 | 与暖通网关MC3或MH2配套，应用于国产品牌多联机空调室内机的控制，一条RS485总线最多支持4个mini C3；支持国产空调品牌：格力、格力新风、美的、海尔等主流国产品牌 | 40 | 个 |
| 智能照明系统 | 智能开关 1键 | 一键操控场景，设备联动控制（内置1路继电器，支持1路灯光控制） | 50 | 个 |
|  | 智能开关 2键 | 一键操控场景，设备联动控制（内置2路继电器，支持2路灯光控制） | 40 | 个 |
|  | 智能面板 6键 | 6键智能面板 带3路继电器，支持3个照明回路，场景/温控面板 | 15 | 个 |
|  | 智能中控屏 | 1.机身尺寸约为（允许±5%偏差）：160.7*69*44.7mm；≥10.1英寸黑色中控屏，LCD面板带通用机身+底盒：国产操作系统，支持语音控制； 2.CPU：≥8核； 3.内存：≥4GB； 4.支持WIFI、蓝牙； 5.显示屏分辨率≥1920*1200； 6.支持NFC； 7.对全屋子空间、子系统、子场景的收纳管理。 | 12 | 个 |
|  | 嵌入式射灯 | 1、颜色：黑色； 2、安装方式 ：嵌入式安装； 3、额定功率 ：≥9W； 4、产品尺寸： Ø88*H88； 5、工作电压 ：36 Vdc； 6、出光角度： 24°； 7、显色性 ：≥90； 8、光通量： ≥540lm； 9、色温： 2700K~6500K； 10、开孔尺寸 ：直径75mm； 11、防护等级：≥IP20； 12、双色温。 | 114 | 个 |
|  | 嵌入式筒灯 | 1、9W 双色温,哑白色； 2、额定功率 ：≥9W； 3、产品尺寸： Ø88*59； 4、工作电压： 36 Vdc； 5、出光角度： 50°； 6、显色性： ≥90； 7、光通量 ：≥530lm； 8、色温： 2700K~6500K； 9、开孔尺寸：直径75mm； 10、防护等级 ≥IP20。 | 42 | 个 |
|  | 射灯筒灯驱动器 | 输入电压：AC 170-240V； 输出功率： ≥9W。 | 156 | 个 |
|  | 智能吸顶灯48W | 1、48W-双色温吸顶灯 直径460mm； 2、输入电压：AC220V-50Hz； 3、额定功率：≥48W ； 4、产品尺寸（mm）： Φ460*72 Φ； 5、色温：2700K~5700K可调； 6、光通量 ：≥3000lm ； 7、显色指数 ：95； 8、亮度调节范围 1~100%无极调光； 9、蓝光危害：RG0； 10、辐亮度： 无危险类。 | 14 | 个 |
|  | 智能吸顶灯128W | 1、128W-双色温吸顶灯，尺寸约为（允许±5%偏差） 950*630mm； 2、输入电压：AC220V-50Hz； 3、额定功率：≥48W； 4、产品尺寸（mm）约为（允许±5%偏差）：950*633*110； 5、色温： 2700K~5700K可调； 6、光通量 ≥8500lm； 7、显色指数 ：95； 8、亮度调节范围 1~100%无极调光； 9、蓝光危害：RG0； 10、辐亮度： 无危险类。 | 12 | 个 |
| 智能遮阳系统 | 窗帘电机 | 标准开合帘电机，支持语音控制，定时，APP自定义开合。 | 30 | 个 |
|  | 窗帘轨道 | 定制轨道直轨 | 202 | 米 |
| 安防传感系统 | AI超感传感器 | 毫米波雷达AI传感器，支持单空间内的3D探测，检测范围可达4*4㎡，支持单人/多人存在和移动检测，支持6个自定义小区域检测，起夜检测，安全布防，支持光照检测， | 16 | 个 |
|  | 环境传感器 | PM2.5/PM10/吸顶式温湿度传感器 1.工作电源：AC220V； 2.开孔尺寸：Φ85mm； 3.通信方式：PLC； 4.安装方式：吸顶挂安装； 5.规格尺寸：Φ100*35mm； 6.支持场景、设备联动。 | 14 | 个 |
| 家居产品 | 智能音箱 | 1.联动场景播放音乐，语音控制智能设备； 2.尺寸约为（允许±5%偏差）：147*187mm； 3.频响范围约为（允许±10%偏差）55HZ-40KHZ（-10db)； 4.音腔大小约（允许±5%偏差）0.65L； 5.国产操作系统。 | 14 | 个 |
|  | 智能电视 | - 屏幕尺寸≥55英寸； - 超广角可视； - ≥4K高清，≥10亿色。 | 26 | 个 |
|  | 毛巾架 | 1、烘干、送风、烘干模式； 2、UV杀菌消毒； 3、数显屏幕； 4、紫外线杀菌消毒，热风柔和烘干，人体红外感应，支持智联。 | 14 | 个 |
|  | 晾衣机 | 整机薄至≤8cm，动态承重≥35Kg，照明、杀菌、烘干、风干，制热效率高，阴雨天干衣速体验，支持智联。 | 12 | 个 |
|  | 空气净化器 | 1、≥99.99%H1N1病毒气溶胶去除率； 2、≥350m³/h颗粒物CADR； 3、≥100m³/h甲醛CADR； 4、H13高等级HEPA滤芯。 | 14 | 个 |
|  | 体脂秤 | 功能：体重、BMI、脂肪率、内脏脂肪等级、骨骼肌量、去脂体重、身体类型、身体得分、身体年龄、基础代谢率、蛋白质、骨盐量水分率等。 | 12 | 个 |
| 智慧屏 | 会议平板 | 1、▲液晶屏显示尺寸≥86英寸，采用A+规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告）； 2、采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于20点触控，触摸分辨率≥32768（W）*32768（D）；触摸精度≤±1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤2mm； 3、屏幕贴合方式：采用零贴合技术。钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透。采用高品质3.2mm厚防眩光钢化玻璃，透光率≥88%，表面硬度≥7H； 4、▲整机采用简洁化设计，产品前面板独立物理按钮数量≤1，可实现开机、息屏、唤醒、长按关机功能。（提供设备整机正视图）； 5、为充分满足用户实际使用需求，设备前置面板需具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置需具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1*RJ45、≥1*COM、≥1*USB Type-A、≥1*USB Type-B； 6、整机须内置非独立外扩展的摄像头，镜头水平视角≥80°、垂直视角≥50°，可拍摄不低于1080P的视频画面，须支持自动白平衡调节、自动曝光调节、PTZ调节，TV畸变＜2%。整机内置≥6个非独立外扩展的麦克风，可用于音频进行采集，拾音角度≥180°，拾音距离≥8米； 7、配置PC模块，CPU : Intel Cometlake -H i7-10875H 内存：16G/ SSD :512G， WIFI 支持802.11 a / b / g / n / e / ac ，支持 Wifi AP + Station 同时使用（2.4G&5G)，支持Bluetooth4.0及以上，支持 wifi 和蓝牙可以同时使用，独立非外扩展的电脑接口：2xUSB 2.0, 4x USB 3.0/1XHDMI /1xRJ45, 1x DP ；显示输出支持4K/60HZ，含正版win10操作系统和office软件。带移动落地支架、原厂Type-C口无线投屏器、2支书写笔、一个智能遥控器； 8、▲须采用国产化的主要元器件，包括但不限于CPU处理单元、可编程逻辑芯片、时钟芯片等。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告）； 9、整机内置无线网卡，支持在嵌入式系统下接入2.4G/5G双频无线网络，支持802.11 a/b/g/n/ac无线网络协议，支持MIMO，支持双天线。内置无线网卡须提供AP、Station工作模式，在接入到无线网络的同时，也可以作为热点允许其他设备连接，工作距离≥20米； 10、▲内置安卓系统， ROM≥32GB，RAM≥4GB，系统版本≥Android 9.0，支持在线升级；安卓主页面提供≥6个应用程序。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告）； 11.在任意信号源通道下，须提供两侧悬浮按钮，操作者可通过悬浮按钮进行系统间切换，手动调节屏幕亮度和声音，支持查看所有正在运行的任务，快速切换当前任务； 12、▲嵌入式Android操作系统下，内置互动白板须支持2种以上书写笔头，书写延时≤35ms，支持8种以上书写颜色，使用者可对书写内容进行选择，移动，缩放，删除。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告）； 13、须支持在无外接OPS电脑状态下，互动白板支持不同背景颜色，可根据学科需要进行调整，白板可增加书写页面，最大可支持100页，书写完成后可导出PDF等格式； 14、▲无需借助OPS模块，整机内置自检维护工具，可一键进行快速自检，也可以对硬件、网络、投屏、白板、应用市场等单个模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，检测完成后支持导出诊断报告。为保证软件兼容性，所提供的检测工具须与硬件设备为同一品牌。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告）； 15、▲须支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告）； 16、提供厂家参数偏离情况确认函并加盖厂家公章。 | 1 | 台 |